[image: image1.emf]
www.avtocity-nn.ru
г Нижний Новгород, ул. Аэродромная, д. 1, офис. 6, тел./ факс: 8(831)423-97-55, 8(915)941-98-88
p/ сч. 40702810529380000076 Филиал «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» в г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород,
К\Сч 30101810200000000824, БИК 042202824, ИНН/КПП 5257146353/525701001
Комплектация НЦПН-70/100М:
Насос НЦПН-70/100М поставляется в виде функционально законченной сборочной единицы, в состав которой входят следующие элементы:

●  Собственно насос центробежный;

●  Вакуумная система водозаполнения, состоящая из двух шиберных электронасосов типа "АВС", вакуумного затвора с коммуникациями и пульта управления, обеспечивающего работу системы как в автоматическом, так и в ручном режиме;

●  Система подачи и дозирования пенообразователя;

●  Напорный коллектор с тремя дисковыми задвижками (с редукторами) Dу100мм: 2 боковых и одна центральная (для модели НЦПН-70/100М2; в модели НЦПН-70/100М1 центральная задвижка отсутствует);

●  Всасывающий патрубок Dу150мм, обеспечивающий возможность трехстороннего подвода воды;

●  Контрольно-измерительные приборы: 2 мановакуумметра (на входе и выходе насоса), электронный цифровой тахометр, совмещенный со счетчиком времени наработки.
