[image: image1.emf]
www.avtocity-nn.ru
г Нижний Новгород, ул. Аэродромная, д. 1, офис. 6, тел./ факс: 8(831)423-97-55, 8(915)941-98-88
p/ сч. 40702810529380000076 Филиал «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» в г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород,
К\Сч 30101810200000000824, БИК 042202824, ИНН/КПП 5257146353/525701001
Описание UNIMOD-CF CAFS:
Полностью интегрированная система CAFS – это цельный функциональный модуль, состоящий из группы элементов системы CAFS. На несущей раме установлены: центробежный насос, компрессор, насосы дозирования пенообразователя, запатентованные смесители и система управления со всеми контрольно-измерительными приборами. Конструкция также включает обвязку всех компонентов, включая выходные клапаны.

Механическое подключение к КОМ автомобиля осуществляется с помощью стандартного передаточного вала. Компрессор подсоединяется к приводу центробежного насоса. Данного передаточного вала хватает для одновременного привода как насоса, так и компрессора. Автомобильной электропроводки в 24 В достаточно для электроснабжения системы. Подсоединение обвязки системы CAFS осуществлено к системе трубопроводов автомобиля.

Дозирование пенообразователя осуществляется двумя насосами, с измерением расхода. Точность дозирование пенообразователя не зависит от типа пенообразователя (вязкости). Более того, надежное дозирование пенообразователя на всем рабочем диапазоне гарантировано при любом рабочем давлении.

Благодаря быстрому реагированию на изменения показателей, устройство может быстро регулировать процесс дозирования в соответствии с изменяющимися условиями работы (например, при резком прерывании процесса работы).

Для обеспечения подачи CAFS требуется минимум 800 л воды в минуту. В результате обеспечивается максимальная подача CAFS 60 л/с. Таким образом, система позволяет использовать лафетный ствол производительностью 20 л/с или несколько ручных стволов одновременно. Устройство обеспечивает высокую производительность для эффективной и безопасной борьбы с пожарами, в том числе в помещениях и на производственных площадках. При тушении пожара с помощью CAFS необходимо соблюдать базовую технику безопасности (тактическую и техническую) для обеспечения безопасности пожарных.
